关于虎林市衡顺报废农业机械回收有限责任

公司报废农机拆解项目环境影响报告表的批复

虎林市衡顺报废农业机械回收有限责任公司：

你单位作为建设单位上报的《虎林市衡顺报废农业机械回收有限责任公司报废农机拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经专家评审，批复如下：

- 本项目属于新建项目，位于虎林市东方红街道东升委(土产公司院内)。主要建设内容：依托现有建筑，建设全封闭拆解车间1座，在内新建年拆解3000辆报废农业机械生产线1条；新建待拆车辆贮存场地，设置收集漏液设施并对破损的农业机械进行预先拆除；依托现有建筑建设农机拆除成品半成品及零件贮存库、危险废物贮存库各1座，地面防渗处理，危险废物贮存库设置泄漏液体收集装置、导流系统、临时应急池、废液收集系统；新建收集池、暂存池各1座；新建办公室和停车场各1座。配套建设布袋除尘器、活性炭吸附装置、减振降噪等环保设施。

- 根据哈尔滨茸昌环保科技有限公司编制的项目《报告表》的评价结论和专家技术评审意见，在全面落实《报告表》和本批复提出的各项措施、稳定达标排放的前提下，从生态环保角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目在施工期和运营期应重点做好以下环保工作

（一）施工期所采取的污染防治措施

施工现场设置围档，定期洒水降尘，合理设置物料堆放场地，对粉性物料采取喷淋、覆盖等措施，废弃土方及建筑垃圾及时清运回填。运输车辆配置防洒落装备加蓬盖，出入装卸场地前应先冲洗干净。大风天禁止施工土方作业。无组织粉尘要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的无组织排放限值要求。施工废水经沉沙池处理后，洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不得外排。选用低噪声机械设备，施工机械合理布局并设置隔音、消声设施，建筑施工场界噪声要符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。施工残土、建筑垃圾及时清运至指定地点处置。生活垃圾统一收集，清运处理。

（二）加强运营期环境管理，落实各项环境保护措施

1、落实运营期水污染防治措施

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不得外排。厂区内雨污分流，地面及道路全部硬化，四周设置环形导流沟，初期雨水进入雨水收集池，经油水分离器处理后进入暂存池，拉运至八五六农场污水处理厂处理。

2、落实运营期大气污染防治措施

项目在全封闭拆解车间内切割，切割工段废气经集气罩＋布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。油液排空工段废气经集气罩＋活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。危险废物贮存库经负压收集＋活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。排放废气要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。厂界颗粒物、非甲烷总烃要符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。厂区内挥发性有机物无组织排放要符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织排放限值要求。

3、落实运营期噪声污染防治措施

选用低噪声、低振动设备。设备合理布局，采取建筑封闭隔声，消声减振等措施，振动较大的设备采取独立基础，禁止夜间生产作业。加强设备维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象发生。北侧厂界噪声要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准限值要求，其余厂界噪声要符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

4、落实运营期固体废物污染防治措施

生活垃圾、废革片、废灯、废座椅、布袋除尘器收集粉尘统一收集后统一处理。废柴油、废液压油、废润滑油、废发动机油、变速器/齿轮箱油、动力转向油、含油抹布及手套、油泥、废防冻液、废冷却液、废活性炭、机油过滤器使用专用容器回收暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处理。

- 落实运营期地下水污染防治措施

拆解车间、产品贮存间及危险废物贮存库、收集池、暂存池，要达到防渗要求。危险废物贮存库建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设置。办公室、厂区道路等，进行一般地面硬化。

- 制定环境监测计划，厂区内下游设置1个地下水跟踪监测井，定期开展监测，接受生态环境主管部门的日常监督管理。

三、要制定环境风险和事故应急预案，加强各类突发环境事件的应急处置，及时控制污染事故发生。

四、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法申请取得排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

六、由鸡西市虎林生态环境保护综合执法队负责该项目环保“三同时”情况的监督检查工作。

七、本批复仅表明该项目的生态环境保护要求，建设单位在项目开工前应依法取得其他有关部门的合法批件，确保项目的实施符合相关法律法规的规定。

鸡西市虎林生态环境局

2025年×月×日