建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：虎林市慧东米业有限公司烘干塔扩建项目

建设单位（盖章）：虎林市慧东米业有限公司

编制日期： 2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	49

附表	50

建设项目污染物排放量汇总表	50

附件1营业执照	51

附件2企业现有工程现状评估备案回执	52

附件3证明	53

附件4土地性质证明	54

附件5现有工程排污登记回执	56

附件6检测报告	57

附件7燃料检测报告	61

附件8总量计算说明	62

附件9生态环境分区管控分析报告	65

附件10燃料检测报告	75

附图1地理位置图	77

附图2本项目平面布置图	78

附图3环境保护目标分布图	79

附图4厂区四周环境现状	80

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 虎林市慧东米业有限公司烘干塔扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡少东 | 联系电话 | 15545718999 |
| 建设地点 | 黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇宝兴村 |  |  |
| 地理坐标 | （132度49分17.810秒，45度45分26.573秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | A0514农产品初加工活动；D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 2025年7月-2025年8月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）需要设置专项评价的情况详见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g，生物质燃料汞含量极低。由于生物质汞含量极低的特点，本项目暂不开展汞及其化合物分析。因此，本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害物质。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)：新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于工业废水直排建设项目以及废水直排的污水集中处理厂; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于向海洋排放污染物的建设项目不涉及; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录》(2024本)，本项目不属于国家限制类、淘汰类和禁止类项目，本工程的建设符合国家产业政策。 - 2、生态环境分区管控符合性分析 根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）和《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号），本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇宝兴村，利用虎林市慧东米业有限公司现有闲置场地进行建设，不新增占地面积。 （1）生态保护红线 本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇宝兴村，利用虎林市慧东米业有限公司现有闲置场地进行建设，不新增占地面积，本项目占地为建设用地（物流仓储用地），周边无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。本项目与生态红线无交集、不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 本项目以环境质量评价标准作为环境质量底线，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准，地表水穆棱河执行《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中的III类标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类区标准。 ①大气 根据“生态环境分区管控分析报告”本项目所在地区属于大气环境一般管控区，本项目为烘干塔建设项目，不属于重点污染工业企业；项目所在区域为达标区；本项目运营期主要废气为燃生物质热风炉烟气，燃生物质热风炉产生烟气经布袋除尘器（除尘效率99.5%）处理后通过25m高烟囱DA003排放，热风炉烟气中烟尘和烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）表2标准，烟气中SO2满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准；生产过程中产生的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。 运营期污染物排放不会对大气环境质量现状造成不良影响，满足大气环境质量底线要求。 ②水环境 本项目最近水体为穆棱河。本项目位于鸡西市水环境农业污染重点管控区，本项目不新增用水，无生产、生活废水产生。项目不突破水环境质量上线。因此本项目符合鸡西市水环境质量底线及分区管控的要求。 落实本环评提出的相关环保措施后，本项目建成后所产生的各项污染物均可达标排放，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。综上，项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 本项目生产用热由燃生物质热风炉供给，燃料为生物质颗粒、不消耗煤炭资源。本项目生产过程不用水，生活水源依托市政管网，不新增用水量；供电电源为当地供电电网，资源消耗量相对于区域资源利用总量较小。本项目利用厂区现有闲置场地进行建设，不新增用地，不占用基本农田和黑土地。因此，本项目符合资源利用上线的相关要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇宝兴村，根据《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》分析和黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询结果，本项目与鸡西市生态环境准入清单对照情况见下表1-1。 表1-1 生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性分析. ZH23038120003; 虎林市水环境农业污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.科学划定畜禽养殖禁养区。 2.加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物：在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植：在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长; 本项目不涉及畜禽养殖，不进行农作物种植，热风炉烟气经污染治理设施处理后达标排放。. 污染物排放管控; 1.支持规模化畜禽养殖场(小区)开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。2.畜禽散养密集区所在地县级人民政府应当组织对畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。 3.全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。; 本项目不涉及畜禽养殖，不进行农作物种植。本项目进行玉米和水稻的烘干，无生产废水产生，不会对周边水环境造成污染。. 综上所述，本项目符合“三项一单”要求。 3、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析 根据黑龙江省人民代表大会常务委员会发布的，《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年1月20日），第三章 大气污染防治措施、第一节、燃煤污染防治措施，第二十九条各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。......第三十六条各级人民政府应当加强民用散煤管理，设区的市级人民政府可以制定具体的奖励或者补贴政策，推广供应和使用优质煤炭、洁净型煤和节能环保型炉灶。 本项目新建热风炉，燃料采用生物质颗粒，符合《黑龙江省大气污染防治条例》中减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放的意见。 4、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）符合性分析 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号文件）相符性分析如下。 表1-2《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析表 方案内容; 项目概况; 符合性. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉; 本项目为农产品初加工项目，配套建设1台16t/h的热风炉用于玉米、水稻烘干，不属于《工业炉窑大气污染物综合治理方案》附件1工业炉窑分类表中农林产品、设备制造、金属制品、监测、化工等行业，热风炉亦配套高效废气治理设施，符合要求; 符合. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦; 本项目采用成型生物质燃料作为燃料，不使用煤、重油等高污染燃料，符合要求; 符合. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求; 本项目生物质热风炉配套建有布袋除尘器，热风炉烟气经除尘系统处理后排放，烟气可以达标排放；本项目建成后将积极进行排污许可证申领工作，取得后将严格按照排污许可要求进行项目运营管理; 符合. 开展工业园区和产业集群综合整治。各地要加大涉工业炉窑类工业园区和产业集群的综合整治力度，结合“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）、规划环评等要求，进一步梳理确定园区和产业发展定位、规模及结构等。制定综合整治方案，对标先进企业，从生产工艺、产能规模、燃料类型、污染治理等方面提出明确要求，提升产业发展质量和环保治理水平。按照统一标准、统一时间表的要求，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。加强工业园区能源替代利用与资源共享，积极推广集中供汽供热或建设清洁低碳能源中心等，替代工业炉窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强分质与梯级利用，提高能源利用效率，促进形成清洁低碳高效产业链; 本项目为农产品初加工项目，不涉及烟草、木材、铸造砂、砂石、矿料（渣）、化工产品、有机涂层产品等，不属于《工业炉窑大气污染物综合治理方案》附件1工业炉窑分类表中农林产品、设备制造、金属制品、监测、化工等行业，本项目热风炉使用成型生物质燃料，不使用煤、重油等高污染燃料，热风炉废气经除尘系统处理后排放，烟气可以达标排放，符合要求; 符合. 5、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）符合性分析 对照《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发〔2019〕144号），本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能过剩行业，符合文件中“二、重点任务：（一）加大产业结构调整力度”中的相关要求。 本项目烘干塔热风炉燃用生物质成型燃料，不涉及燃煤及煤气发生炉设备，符合文件中“二、重点任务：（二）加快燃料清洁低碳化替代”中的相关要求。 本项目烘干塔热风炉配套建设除尘系统及25m烟囱，可使热风炉烟气达标排放；本项目采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施；原粮筛分采用密闭式滚筒筛；烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网，通过上述措施可使厂界颗粒物无组织达标排放，符合文件中“二、重点任务：（三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。”中的相关要求。 综上所述，本项目符合《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环发[2019]144号）中的相关要求。 - 与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）符合性分析 - 根据《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》，（十二）加快工业炉窑燃料清洁替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。稳步推进在用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。 - 本项目热风炉采用生物质颗粒，经1台除尘效率99.5%的布袋除尘器处理后，经25m高烟囱DA003排放，对周围空气质量影响可接受。因此符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》中相关要求。 - 与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》(鸡政发(2024)6号)符合性分析 - (四)坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。严格环境准入要求。新建、改扩建“两高一低”项目应符合产业政策和相关法定规划，满足总量控制、碳达峰目标、生态环境准入清单、生态环境分区管控、相关规划环评等要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施同步关停后，新建项目方能投产。 - (五)加快重点行业落后产能淘汰退出。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加快退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。 - (十)严格合理控制煤炭消费总量。全市原则上不再新增自备燃煤机组，按要求支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。鼓励锅炉生产制造企业优化锅炉设计，应用新材料、新技术、新工艺，通过优化参数和燃料结构、采用新型热力循环等方式，从源头提高锅炉绿色低碳水平。到2025年, 全市煤炭消费比重在2020年基础上下降4%左右。 - 本项目不属于“高耗能、高排放、低水平项目”，采用16t/h燃生物质热风炉，使用生物质为燃料，本项目严格执行《产业结构调整指导目录》要求，符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》（鸡政发(2024)6号）。 - 8、选址合理性分析 项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇宝兴村，利用虎林市慧东米业有限公司现有闲置场地进行建设，不新增占地面积，本项目占地为建设用地（物流仓储用地）。企业厂区东侧隔村路为居民，南侧为盛鼎米业，西侧为华强米业，北侧为农田。项目选址不属于风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便于项目的生产和运营。 项目无生产废水，项目不新增员工，因此无新增废水。距离本项目厂界最近的敏感目标为厂界东侧13m处的宝山屯居民，项目运行期产生的污染物为废气、噪声和固体废物，各污染物经采取报告提出的污染防治设施处理后均可达标排放，不会对周围敏感目标及区域环境产生影响，项目的建设不会使得环境功能发生改变。 综上所述，本项目选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容 项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇宝兴村，企业占地面积为70000m2，用地性质为建设用地(物流仓储用地)，本项目利用虎林市慧东米业有限公司厂区现有闲置场地进行建设，不新增占地。现有1座烘干能力500t/d烘干塔配套一台10t/h燃生物质热风炉，以及1座烘干能力200t/d烘干塔配套一台6t/h燃生物质热风炉。目前企业全年烘干玉米20000t、水稻20000t；1条大米加工生产线，年加工大米1100t。 本项目建设1座烘干能力为800吨的烘干塔，及配套1台16t/h的燃生物质热风炉，用于玉米、水稻的烘干，年烘干玉米30000吨、水稻30000吨。本项目建成后全厂年烘干玉米总量为50000t，水稻50000t，大米加工1100t。本项目主要建设内容见下表。 表2-1工程内容一览表 建设内容; 建设规模及内容; 备注. 主体工程; 烘干塔; 用于玉米、水稻的烘干，燃用生物质颗粒，烘干塔年运行75d，烘干塔烘干能力为800t/d（以玉米计），配套1台16t/h的燃生物质热风炉，烟囱高约25m; 新建. 热风炉房; 建筑面积700m2，内设1台16t/h热风炉，燃用生物质成型燃料; 新建. 储运工程; 燃料料仓; 燃料料仓为独立、密闭设计，容积为4152m3，用于存放生物质成型燃料，最大储量为3000t，每天燃料总消耗量为53.5t，可满足56天需求; 依托. 灰渣仓; 灰渣仓为独立、密闭设计，建筑容积为3735m3，用于存放灰渣，最大储量为3000t; 依托. 1-4号粮仓; 粮仓4个，均2901.38m3，各仓容2500t，用于存干粮; 已建. 成品仓; 成品仓4个，均2901.38m3，各仓容2500t，用于存干粮; 已建. 潮粮库房; 建筑面积3058.066m2，用于存放原粮，储量为3000t; 已建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积200m2，用于企业办公; 依托. 门卫房; 建筑面积20m2; 依托. 公用工程; 供水; 项目无生产用水，不新增定员，无新增生活用水; /. 排水; 无生产废水产生，不新增定员，无新增生活污水; /. 供热; 生产供热由新建一台16t/h燃生物质热风炉提供，燃用生物质成型燃料，生物质成型燃料消耗量为3125t/a，烟囱高25m；办公室冬季供暖为电供暖; 新建. 供电; 用电由所在地供电电网提供; 依托. 环保工程; 废气防治措施; 本项目产生的废气主要包括有组织排放废气（热风炉废气）和无组织排放废气（包括装卸工段废气，筛分工段废气，烘干工段废气）。 1.装卸废气 原粮装卸过程通过设置临时围挡，减小装卸高度等措施进行降尘，粉尘排放量约减少80%。输送过程采用封闭输送带进行输送，减少粉尘的产生。 2.筛选工段废气 原粮筛选过程中会有粉尘产生，采用密闭式滚筒筛，原粮筛分粉尘排放量约为产生量的10%，粉尘以无组织方式排放。 3.烘干工段废气 原粮烘干过程中会有粉尘产生，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网，根据企业提供数据，除尘效率可达70%，可有效阻止粉尘无组织排放。 4.热风炉废气 热风炉废气经布袋除尘器（除尘效率99.5%）除尘后，经25m高烟囱高空排放。; 新建. 噪声防治措施; 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，热风炉房密闭等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求; 新建. 废水防治措施; 无生产废水产生，不新增定员，无新增生活污水，现有工程员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥; /. 固体废物防治措施; 热风炉除尘系统收尘、热风炉灰渣装袋后统一收集暂存于灰渣仓中，定期外售综合利用。 筛分杂质、烘干塔除尘系统收尘、废布袋、集中收集后装袋，交由环卫部门统一清运处理。; 新建. 依托工程; 燃料料仓; 利用厂区内闲置的11号空仓建设，用于存储生物质燃料，最大储量为3000t，燃料每天总消耗量为53.5t，可满足56天需求，因此依托可行; /. 灰渣仓; 利用厂区内闲置的15号空仓建设，用于存放灰渣，最大储量为3000t，灰渣每天产生量为51.5t，可满足58天需求，因此依托可行; /. 1-4号粮仓、成品仓; 利用厂区内1-4号空仓和成品仓，目前均为闲置，用于新建烘干塔烘干粮食的干粮存储，因此依托可行; /. 2、主要设备 本项目主要设备见下表2-2。 表2-2主要设备表 序号; 名称; 现有数量（台）; 本次新增数量（台）; 扩建后全厂数量（台）; 备注. 1; 烘干塔; 1; 1; 2; 新增800t烘干塔. 2; 生物质热风炉; 1; 1; 2; 新增16t/h生物质热风炉. 3; 滚筒筛; 3; 1; 4; /. 4; 皮带输送机; 5; 5; 10; /. 5; 除尘系统; 1; 1; 2; /. 6; 风机; 4; 6; 10; /. 3、主要原辅材料及能耗情况 表2-3原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 现有工程年用量; 改扩建工程年用量; 全厂用量; 备注. 1; 玉米（含水率30%）; t/a; 20000; 30000; 50000; 外购. 2; 水稻（含水率18%）; t/a; 20000; 30000; 50000; 外购. 3; 生物质成型燃料; t/a; 2083; 3125t/a; 5208; 外购. 表2-5燃料生物质成分分析一览表 名称; 符号; 单位; 数值. 全水分; Mar; %; 29.48. 收到基灰分; Aar; %; 4.65. 收到基碳; C,ar; %; 11.14. 收到基氢; H,ar; %; 4.09. 收到基氮; N,ar; %; <0.01. 收到基氧; O,ar; %; 29.43. 收到基全硫; St,ar; %; 0.05. 收到基低位发热量; Qnet,ar; MJ/kg; 14.40. Kcal/kg; 3600. 本项目水分蒸发量依据 W=G（ω1-ω2）÷（100-ω2）进行计算。 W：水分蒸发量 G：处理量（玉米为30000吨，水稻30000吨） ω1：进料含水量百分数（玉米为30%，水稻为18%） ω2：出料含水量百分数（玉米、水稻均为14.5%） 1千卡（kcal）=4186焦耳（J） 本项目水分蒸发量为： W玉米=G（ω1-ω2）÷（100-ω2） =30000×（30-14.5）÷（100-14.5）=5438.596t W水稻=30000×（18-14.5）÷（100-14.5）=1228.07t 热风炉热效率为80% 生物质燃料量为E=(5438.596+1228.07)×103×5400=2.937×1010kJ 2.937×1010×10-3÷14.4MJ/kg÷80%×10-3=3125t/a 4、产品方案及物料平衡 项目原有一座500t/d烘干塔，配备一台10t/h燃生物质热风炉，年烘干玉米2万吨、水稻2万吨，拟新建一座800t/d烘干塔，配备一台16t/h燃生物质热风炉，年烘干玉米3万吨，烘干水稻3万吨；厂区产品方案见表2-5。 表2-4 厂区产品方案一览表 序号; 名称; 现有年产量(t/a); 本项目新增年产量(t/a); 全厂年产量(t/a); 备注. 1; 干玉米; 16312.44; 24520.604; 40833.044; 含水率14.5%. 2; 干水稻; 18780.2; 28731.13; 47511.33; 含水率14.5%. 3; 精米; 1100; 0; 1100; /. 表2-4本项目物料平衡表 原料; 进料量（t/a）; 产生; 产生量（t/a）. 玉米（含水率30%） 水稻（含水率18%）; 60000; 干玉米 干水稻; 59251.734. /; /; 蒸发水量; 6666.666. /; /; 粮食杂质; 60. /; /; 输送粉尘; 9.6. /; /; 筛分粉尘; 6. /; /; 烘干粉尘; 6. 总计; 60000; 总计; 60000. 5、建设周期及实施进度 本项目计划于2025年7月开工建设，于2025年8月建成。 6、员工及工作制度 项目建成投产后人员由公司内部调整，无新增定员，生产期间实行2班制，每班12小时，年工作75天，9月中下旬至12月末。 7、公用工程 （1）给排水 本项目无需生产用水，本项目无新增劳动定员，无新增生活用水使用量，无新增生产废水和生活污水排放。厂区现有员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 （2）供热 本项目主要建设内容生产用热由新建一台16t/h燃生物质热风炉提供，燃料消耗量为3125t/a。 厂区办公室冬季供暖为电取暖。 （3）供电 用电由所在地供电电网提供。 8、总平面布置 本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇宝兴村，虎林市慧东米业有限公司现有闲置场地进行建设新建一座日烘干能力800t/d的烘干塔，配套建设一台16t/h的燃生物质热风炉，新建设烘干塔位于3号库房东侧。项目平面布置图见附图2，项目平面布置功能分区合理、布局紧凑，各个建筑物的布置均满足工艺需要。项目所在地道路系统完善，有利于原料及产品的运输。因此，项目平面布置合理。 9、投资情况 本项目总投资500万元，环保投资20万元。环保投资估算见下表。 表2-5环保投资一览表 单位：万元 投资项目; 污染源; 具体措施; 投资（万元）. 运行期; 废气处理; 热风炉烟气; 热风炉烟气经布袋除尘器处理由1根25m高烟囱排放; 13. 烘干塔废气; 在烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网; 2. 噪声处理; 设备噪声; 对烘干机、输送机、提升机等高噪声设备加装减振基础，安装减振垫，风机设置减振底座，并在风机进、出风口装设消音器，加强设备的维护; 2. 固废处理; 一般工业固体废物; 一般工业固体废物收集设施; 1. 监测、运行维护费用; 2. 环保投资合计; 20. 总投资; 500. 环保投资比; 4%. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程简述： 原粮运输进厂，首先由检验人员取样检验水分等，再经检斤后通过输送机送入潮粮食库房暂存。检验过程无化学反应产生，不使用高噪声设备，检验过程不产生废气、废水、噪声；输送过程产生粉尘和噪声。 潮粮库房中的粮食筛分后经提升机送入烘干塔。此过程产生粉尘、噪声和固废杂质。 原粮由塔顶进入烘干塔，通过热风炉产生的热风加热烘干。 生物质燃料在热风炉中点燃，热风炉燃烧时产生的高温烟气经引风机输送至烘干塔内的热交换器，与烘干塔内进入的冷空气进行热量交换后，经烘干塔顶部排出，被加热的冷空气变成热空气，对塔内的原粮进行高温烘干处理。 - 烘干后玉米、水稻进入干粮仓内，及时运至厂内现有仓库内储存或外售。 项目主要生产工艺流程及产污环节见下图。 图2-1项目生产工艺流程及产污节点示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 企业于2005年成立虎林市慧东米业有限公司，于2015年10月编制《虎林市慧东米业有限公司建设项目现状环境影响评估报告》，建设内容主要为烘干塔一座烘干能力200t/d，配套一台6t/h燃生物质热风炉，及一条稻米加工生产线，生产线年加工水稻1100t/a，于2018年5月30日完成环境影响评估承诺备案。备案号：虎环现备[2016]57号； 企业于2010年成立虎林市绿洲水稻种植专业合作社，在厂区建设内容主要为烘干塔一座烘干能力500t/d，配套一台10t/h燃生物质热风炉，于2016年9月编制《虎林市绿洲水稻种植专业合作社建设项目现状环境影响评估报告》，于2018年5月30日完成环境影响评估承诺备案。备案号：虎环现备[2016]57号，两次现状环境影响评估报告共用一个文号。 虎林市慧东米业有限公司与虎林市绿洲水稻种植专业合作社为同一个法人，同时由虎林市慧东米业有限公司管理，后续办理的相关环保手续均用虎林市慧东米业有限公司。根据虎林排污许可管理要求，企业有大米加工生产线的，按主行业谷物磨制管理，粮食烘干可按谷物磨制进行排污登记管理，企业于2025年6月11日完成固定污染源排污登记，登记编号：91230381752385249J001W，主要备案1条稻米加工生产线。 企业于2016年进行环境影响现状评估，根据当时政策，进行现状影响评估无需进行验收，因此企业不涉及未验先投。 二、现有工程主要建设内容及规模 现有工程建有钢结构保温仓2901.38m311个、1596m35个、4152m31个、2119.2m32个、855m310个，1个生物质燃料仓4152m3，1个灰渣仓3735m3，2个潮粮仓筒800m3，2个原料仓500m3，2个加工仓500m3，一个稻壳仓120m2，存储库房5座建筑面积为5060m2、3564m2、7260m2、1188m2、3058.066m2，烘干塔一座烘干能力500t/d，配套一台10t/h燃生物质热风炉，以及因设备老化，后续会拆除的200t/d烘干塔以及6t热风炉设备。水稻加工车间建筑面积873m2，内设置1条大米加工生产线，年加工水稻1100t/a，水稻加工成品库1200m2，办公室200m2，以及3座400m2闲置房子。 表2-6 现有工程组成及建设内容一览表 建设内容; 建设规模及内容. 主体工程; 烘干塔; 用于玉米、水稻的烘干，燃用生物质成型燃料，烘干塔年运行80d，烘干塔烘干能力为500t/d（以玉米计），配套1台10t/h的燃生物质热风炉. 热风炉房; 建筑面积500m2，内设1台10t/h热风炉，燃用生物质成型燃料. 大米加工车间; 1座，1层，建筑面积873m2。混合结构，进行大米加工，建设一条大米加工生产线，年加工大米1100t。. 储运工程; 成品库; 用于存放大米，1200m2. 稻壳仓; 用于存放稻壳，建筑容积1200m3. 灰渣仓; 灰渣仓为独立、密闭设计，建筑容积3735m3，用于存放灰渣，最大储量为3000t. 燃料料仓; 独立、密闭设计，用于存放生物质颗粒，建筑容积4152m3. 10号仓; 建筑容积4152m3，用于存干粮. 1-7号空仓; 粮仓4个，均2901.38m3，各仓容2500t，用于存干粮. 成品仓; 成品仓4个，均2901.38m3，仓容2500t，用于存干粮. 8、9、14、24、25号仓; 建筑容积1596m3，仓容1500t，用于存干粮. 12、13号仓; 建筑容积2119.2m3，仓容2100t，用于存干粮. 16-23、38-39号仓; 建筑容积855m3，仓容850t，用于存干粮. 40-43号; 建筑容积500m3. 潮粮仓; 潮粮仓2个，建筑容积800m3，用于存放原粮. 1号库; 占地面积5060m2，钢结构，库房高11m. 2号库; 占地面积3564m2，钢结构，库房高11m. 3号库; 占地面积7260m2，钢结构，库房高11m. 4号库; 占地面积1188m2，钢结构，库房高10m. 潮粮库房; 占地面积3058.066m2，钢结构，库房高7m. 成品仓; 成品仓4个，均2901.38m3，各仓容2500t，用于存干粮. 辅助工程; 办公室; 建筑面积200m2. 门卫房; 建筑面积20m2. 公用工程; 供水; 生产用水及生活用水来自于村内自来水。. 排水; 生产不排水，排水主要是生活污水，排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。. 供热; 生产供热由一台10t/h燃生物质热风炉提供，燃用生物质成型燃料，冬季供暖为电取暖. 供电; 当地电业局提供。. 环保工程; 废气防治措施; 无组织废气：粮食装卸过程中产生的粉尘以无组织形式排放，采取厂区四周设置围挡，本项目工艺废气为加工车间的清筛、去石、砻谷、抛光、色选等过程产生的粉尘，大米加工车间密闭。原粮烘干过程中会有粉尘产生，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网，根据企业提供数据，除尘效率可达70%，可有效阻止粉尘无组织排放。热风炉废气经除尘器除尘后，经20m高烟囱高空排放。. 噪声防治措施; 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，热风炉房密闭等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求. 废水防治措施; 项目无生产废水，仅有少量生活污水，排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。. 固体废物防治措施; 热风炉除尘系统收尘、热风炉灰渣装袋后统一收集暂存于灰渣仓中，定期外售综合利用。 筛分杂质、烘干塔除尘系统收尘、废布袋、集中收集后装袋，交由环卫部门统一清运处理。 初清筛工序产生的砂石、稻草、土等原料夹杂物收集后由市政部门统一处理；水稻稻壳外售综合利用。产生的生活垃圾及时清运至城市垃圾处理厂统一处理。. 表2-7主要设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; 烘干塔; 台; 1; 500t/d. 2; 热风炉; 台; 1; 10t/h. 3; 砻谷机; 套; 2; /. 4; 谷稻分离机; 台; 1; /. 5; 碾米机; 台; 4; /. 6; 白米分级筛; 台; 1; /. 7; 色选机; 台; 3; /. 8; 抛光机; 台; 2; /. 9; 滚筒筛; 台; 3; /. 10; 皮带输送机; 台; 5; /. 11; 除尘系统; 套; 1; /. 12; 风机; 台; 4; /. 三、现有工程主要原材料 表2-8原辅材料一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 玉米原粮; 20000t/a; 外购，含水率约30%. 2; 水稻; 20000t/a; 外购，含水率约18%. 3; 稻米; 1100t/a; 企业烘干后的水稻. - 现有工程工艺流程 - 现有工程工艺流程图详见下图。 图2-2项目生产工艺流程及产污节点示意图 图2-3项目生产工艺流程及产污节点示意图 五、现有工程污染物排放情况 - 废气 现有工程废气主要为热风炉烟气，烘干塔废气，粮食输送、卸粮筛分粉尘。 （1）热风炉烟气 1台10t/h燃生物质热风炉烟气经除尘器处理后由1根20m高烟囱排放。根据2016年黑龙江金珅醐环境检测有限公司的监测可知，在监测期间，废气中颗粒物最大排放浓度为56.1mg/m3，二氧化硫最大排放浓度为197mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为194mg/m3，烟气黑度<1，均满足《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078- 1996)中锅炉污染物排放限值要求。 1台6t/h燃生物质热风炉，于2021年因设备老化停产，一直处于停产状态，未进行监测，后续会拆除200t/d烘干塔以及6t热风炉设备。 （2）厂界无组织排放废气主要包括烘干塔废气、粮食输送粉尘、卸粮粉尘。经烘干塔设置管道、在塔体排潮孔外设置金属防尘挡板；用密闭的粮食输送、筛分设备；减小装卸高度、密闭输送等措施，降低了无组织废气的排放量。在监测期间，根据黑龙江金珅醐环境检测有限公司的监测可知，无组织废气最大排放浓度为0.045mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。 2、废水 现有工程生产不用水，无生产废水产生，员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。 3、噪声 现有工程噪声来自于生产设备和运输车辆产生噪声，噪声值范围在75～90dB(A)之间，采取了选用低噪声设备，对高噪声设备加装减振垫，加设消音器等措施。根据黑龙江金珅醐环境检测有限公司的监测可知，在监测期间，厂界昼间测定值在 53.5~57.1dB(A)之间，小于其标准限值（昼间：60dB(A)）；厂界夜间噪声测定值在39.6~44.7dB(A)之间，小于其标准限值（夜间：50dB(A)）。 4、固废 现有工程运行期的固体废物主要为员工生活垃圾，除尘系统收尘和热风炉灰渣，废布袋。员工生活垃圾委托当地环卫部门清运处理；热风炉除尘系统收尘和热风炉灰渣集中收集综合利用。初清筛工序产生的砂石、稻草、土等原料夹杂物收集后由市政部门统一处理；水稻稻壳外售综合利用。产生的生活垃圾及时清运至城市垃圾处理厂统一处理。 五、现有工程存在的问题： 1、现有工程中6t/h燃生物质热风炉、200t/d烘干塔，于2021年因设备老化停产，闲置未拆除。 2、10t/h燃生物质热风炉、500t/d烘干塔，现除尘器为湿式除尘器。 3、企业现有工程含大米加工项目，年生产大米1100t，大米加工车间内加工大米除尘器处理后无组织排放，未设置排气筒进行有组织排放。 整改要求： （1）企业承诺尽快拆除200t/d烘干塔以及6t热风炉设备。 （2）10t/h燃生物质热风炉、500t/d烘干塔，现处于停产状态，将湿式除尘器更换为布袋除尘器，企业已购买布袋除尘器，企业承诺于2025年9月份前安装完，见附件11。 （3）根据调查，本次环评要求在大米加工车间内安装集气罩，废气通过布袋除尘器处理后经过排气筒有组织排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)有组织排放二级标准限值要求。 六、现有工程污染物实际排放总量 企业现有工程办理的现状环境影响评估报告，由于企业近几年未进行例行监测，环境影响评估中未对排放量进行计算，因此无实际排放量计算依据。因此，本项目按照近三年燃料量，根据当时计算方式，进行预测排放量的计算，作为实际排放量。10t/h燃生物质热风炉采用近三年企业实际生物质燃料量平均值为2138t/a，6t/热风炉已经老化，不再使用，本次不计算6t/h热风炉的污染物产生量。本次现状实际排放量计算参照当时计算方式计算。 热风炉排放污染物为二氧化硫、烟尘和氮氧化物，经过除尘效率99.5%的除尘处理后，经高20m的烟囱高空排放。 表2-9 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-工业锅炉 污染物指标; 单位; 产污系数. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S. 烟尘; 37.6. 氮氧化物; 1.02. 工业废气量; 标m3/吨-原料; 6240.28. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）形式表示的，其中含硫量是指生物质燃料收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目燃料中含硫量来自分析报告，分析报告采用2016年使用生物质燃料的燃料分析报告，详见附件10，则S＝0.03。 烟气产生量=6240.28×2138=133.42×105m3 烟尘的产生量=燃料量×37.6=2138×37.6×10-3=80.39t/a SO2的产生量=生物质燃料量×17S=2138×17×0.03×10-3=1.09t/a NOx的产生量=生物质燃料量×1.02=2138×1.02×10-3=2.181t/a 则项目烟尘的产生量为80.39t/a，SO2的产生量为1.09t/a，氮氧化物产生量为2.181t/a，10t/h热风炉现有的湿式除尘器为不可行技术，虎林市慧东米业有限公司已经购买布袋除尘器，待安装，本次计算采用布袋除尘器除尘效率计算，所以经过去除尘效率99.5%的布袋除尘处理后，烟尘的排放量为0.402t/a，SO2的排放量为1.09t/a，氮氧化物排放量为2.181t/a。 综上，企业污染防治措施健全且运行稳定，不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》(2025年1月)中公布的数据，鸡西市各项污染物年均浓度综合情况如下表。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 65.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. CO; 百分位数24h平均浓度; 1000; 4000; 25.0%; 达标. 臭氧; 百分位数8h平均浓度; 90; 160; 56.3%; 达标. 由上表可知，2024年鸡西市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度及CO第95百分位数日平均浓度、O3第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准，因此判定本项目区域环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物 本项目的特征污染物为TSP，黑龙江中邺检测技术有限公司于2025年5月05日~5月07日对项目所在区域进行的环境质量现状监测，TSP连续监测24小时，连续监测3天，在项目下风向设置1个监测点位，检测结果如下： 图3-1环境质量现状监测布点图 表3-2项目环境空气现状监测布点一览表 名称; 坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 下风向; E131.60510864° N46.72658854°; TSP; 24小时平均; SE; 113. 环境空气质量现状监测结果见下表。 表3-3其他污染物环境质量现状监测结果表 名称; 污染物; 评价标准（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）; 最大占标率%; 超标率%; 达标情况. 下风向; TSP; 300; 193-210; 70; 0; 达标. 由上表可知，本项目所在区域在监测时段内特征污染物总悬浮颗粒物监测结果无超标现象，达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。 2、地表水环境 本项目所在区域水体为穆棱河，根据《全国重要江河湖泊水功能区划(2011- 2030年)》，本项目所在地表水断面知一桥断面，水质目标为Ⅲ类。根据鸡西市生态环境局网站公布的《2023年1-12月地表水国控考核断面水质信息公开》，断面全年达到Ⅲ类水质类别标准。 3、声环境 本项目位于黑龙江省鸡西市虎林市宝东镇宝兴村。企业厂区东侧隔村路为居民，南侧为盛鼎米业，西侧为华强米业，北侧为农田，周围无高噪声企业，项目所在区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。黑龙江中邺检测技术有限公司于2025年5月06日对项目所在区域的声环境质量现状进行监测。监测结果如下： 表3-4 区域声质量现状监测结果 检测点位; 检测结果/检测时间; 单位. 2025.05.06. 昼间; 夜间. 敏感点1#△; 52; 41; dB(A）. 敏感点2#△; 51; 42. 敏感点3#△; 51; 41. 图3-2 噪声监测点位置图 根据监测结果可知，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标的现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境 本项目用地范围无生态环境保护目标，故不需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 距离本项目最近的饮用水水源井为宝山屯屯级饮用水源井，取水井井深100米，采水方式为潜水泵。位于宝山屯南侧，距离本项目180m。厂区内区域采取简单防渗，采用水泥硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标见下表。 表3-5大气环境保护目标 环境保护对象; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 保护功能区; （虎林市慧东米业有限公司厂界）; 人数. 东经; 北纬; 相对厂址方位; 最近保护目标相对厂界距离. 宝兴村居民; 132.81819897; 45.75455878; 宝兴村居民; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; SW; 160m; 1700. 宝山屯居民; 132.82243815; 45.75749242; 宝山屯居民; 居民; E; 13m; 510. 2、声环境保护目标 表3-6 本项目声环境保护目标 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距离厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 宝山屯; 74; 76; 5; 13m; E; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 砖混结构，单层，南北朝向，周围均为居民. 3、地下水环境保护目标 距离本项目最近的饮用水水源井为宝山屯屯级饮用水源井，取水井井深100米，采水方式为潜水泵。位于宝山屯南侧，距离本项目180m。厂区内区域采取简单防渗，采用水泥硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 4、生态环境保护目标 本项目不新增占地，企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护对象。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值标准。 运行期热风炉烟气中烟尘和烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2标准，热风炉烟气中SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准；生产过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准，炉窑厂房门窗处颗粒物执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中标准限值。 具体标准值见下表。 表3-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表3-8《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 单位：mg/m3 污染物; 浓度限值; 备注. 烟尘; 200; 表2标准. 烟气黑度; 1（林格曼级）; 表2标准. SO2; 850; 表4标准. NOx; /; /. 表3-9《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3 设置方式; 炉窑类别; 无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度（mg/m3）. 有车间厂房; 其他炉窑; 5. 2、噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），等效声级LeqdB（A），昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表。 表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 项目; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 3、固体废物 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《固体废物分类与代码目录》（2024版）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量如下表所示。 表3-11 污染物预测排放量及“三本帐”一览表 单位：t/a 名称; 现有工程实际排放量; 本工程预测排放量; 以新带老削减量; 总体工程预测排放总量; 总体工程排放增减量. 颗粒物; 0.402t/a; 0.409t/a; 0; 0.811t/a; +0.409t/a. SO2; 1.09t/a; 1.328t/a; 0; 2.418t/a; +1.328t/a. NOX; 2.181t/a; 2.915t/a; 0; 5.096t/a; +2.915/a. 表3-12 污染物核定排放量及“三本帐”一览表 单位：t/a 名称; 现有工程核定排放量; 本工程核定排放量; 以新带老削减量; 总体工程核定排放总量; 总体工程核定排放增减量. 颗粒物; 0.453t/a; 0.703t/a; 0; 1.156t/a; +0.703t/a. SO2; 1.507t/a; 2.341t/a; 0; 3.848t/a; +2.341t/a. NOX; 4.524t/a; 7.025t/a; 0; 11.549t/a; +7.025t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期对环境大气的影响主要是建筑材料和工程弃土的堆放、装卸、拌料过程以及车辆在运输过程中产生的扬尘。施工扬尘主要影响施工场地及附近区域的环境卫生和环境质量。经采取必要的防尘措施后可有效地减轻扬尘对环境的影响。洒水可简洁有效的抑制扬尘。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可有效降低扬尘。 因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，施工现场设置围栏，封闭现场，同时必须采用封闭车辆运输，最大程度地减少扬尘对周围大气环境及居民的影响。 采用污染防治措施后，使施工期对周围环境的大气污染降到最小，施工厂界扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，可被周围环境所接受。 2、废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水以及施工期间车辆冲洗废水，由于施工期施工人员只在白天工作，施工人员不在场地内食宿，因此产生的废水较少。 废水中主要污染因子为COD、BOD5、氨氮等。生活污水排入防渗旱厕，施工作业和冲洗车辆产生的废水沉淀后用于场地内洒水抑尘。 3、噪声 施工期声环境的主要影响是施工机械噪声。一般施工机械噪声源强为75～90dB(A)之间。为了减轻本建设项目施工期噪声的环境影响，必须采取以下控制措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格执行施工噪声管理的有关规定； （2）机械限时使用，避免夜间施工，晚22：00至早6：00和中午12：00至13：30禁止机械作业； （3）施工机械应尽可能放置于对场界外居民区造成影响最小的地点； （4）作业时在高噪声设备周围设置声屏障； （5）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 在严格执行本报告提出的污染防治措施的前提下，施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值，对周围环境的影响是可以被接受的。 4、固废 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。 对施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，如钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，由废物收购站处理:建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生。 施工人员生活垃圾设置专门的储存设施，集中收集后交由市政部门处理。施工期固体废物处置率100%。 施工期的环境影响是短暂的，只要建设施工单位加强全员职工的环境保护意识，并通过以上措施，项目建设产生的废物得到妥善处置，施工期间对周围环境造成的短暂影响可以接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目灰渣存放在灰渣仓内，袋装封闭存放，及时清运处理，不会产生污染；本项目所用提升、输送设备为密闭设备，原粮及烘干后的玉米、水稻均采用密闭输送设备输送，运行过程需加强输送设备的管理，做好设备密封工作，定期检修，输送粉尘产生量少，本次不做具体分析。运行期废气污染源主要为卸粮及筛分工序产生的废气，烘干塔废气和热风炉烟气。 - （一）源强核算及达标排放情况 - （1）运输废气 - 项目运行期间原料及燃料量较大，运输过程中可能会产生扬尘本项目要求：生物质燃料和原料运输过程中用毡布覆盖，装卸过程中严格遵守在封闭仓库内进行；运输车辆严格控制车速减速慢行，车辆进厂后及时洒水降尘； （2）卸粮废气 本项目原粮卸粮过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，卡车卸料粉尘系数为0.16kg/t（卸料），本项目原粮卸料总量为60000吨，粉尘产生量为9.6t/a，卸粮时间按每天6h，年工作75天计，产生速率为21.33kg/h，粮食装卸粉尘绝大多数将受到重力的作用回落到地面，根据企业现有工程对比数据及查阅相关资料，采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施，可使粉尘降低约80%，粉尘排放量为4.266kg/h、1.92t/a。 （3）烘干塔废气 本项目原粮烘干过程中会有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）谷物贮仓章节中，对谷物烘干过程中产尘系数的分析，本次产尘系数按照0.1千克/吨-原料进行核算，根据物料平衡，进入烘干塔原粮量为60000t/a，则产生粉尘量6.0t/a，烘干塔工作时间按每天24h，年工作75天计，产生速率3.333kg/h，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔滤尘网过滤能有效控制大粒径粉尘的排放，根据企业提供数据，除尘效率可达70%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，排放速率为0.9999kg/h，排放量为1.80t/a。 （4）筛分废气 本项目原粮筛分过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，筛分粉尘系数为0.1kg/t（过筛和清理），本项目筛分原粮量60000吨，则粉尘产生量为6.0t/a，原粮筛分时间按每天6h，年工作75天计，产生速率为13.33kg/h，采用密闭式环保设备，滚筒筛外部被密封隔离罩所密封，根据企业提供数据，原粮筛分粉尘排放量约为产生量的10%，则筛分粉尘排放量为1.333kg/h、0.6t/a （5）热风炉烟气 本项目烘干塔烘干用热由生物质热风炉提供，根据物料平衡，烘干玉米原粮量为30000t/a、烘干水稻30000t/a，年烘干时间75天（每天24h），热风炉烟气经过布袋除尘器处理后排放。热风炉的燃料为生物质成型颗粒，生物质燃料热值取3600cal/g（14.4MJ/kg）（见附件7），热风炉热效率为80%，本项目设计燃料使用量为3125t/a。 本项目生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g，生物质燃料汞含量极低。由于生物质汞含量极低的特点，本项目暂不开展汞及其化合物分析。因此，本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害物质。 热风炉燃烧产生的大气污染物有SO2、烟尘及NOX。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)计算如下： ①烟气量 本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下： 式中： V0——理论空气量，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值29.3； Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值0.05； Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值4.09； Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值29.43。 热风炉烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算： 式中： Vg——干烟气排放量，m3/kg； VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg； Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为29.3%； Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.05%； VN2——烟气中氮气，m3/kg； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目取1.75； Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.009%。 经计算，则烟气量为1.46×107m3/a。 ②颗粒物（烟尘） 式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，t；为3125t/a； Aar—收到基灰分的质量分数，4.65%； dfh—锅炉烟气带出的除尘灰份额，%；燃用生物质燃料飞灰份额加30%，故取45%； ηc—综合除尘效率，%；本项目除尘效率为99.5%； Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。参照《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）表5中炉渣含碳量考核指标，故Cfh选取推荐指标为20。 经计算，EA=0.409t，即热风炉烟尘排放量为0.409t/a，排放速率为0.227kg/h，排放浓度为28.63mg/m3。 ②SO2 式中：ESO2 —核算时段内SO2排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；为3125t/a； Sar—收到基硫分的质量分数，0.05%； q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，对照本项目生物质热风炉机械不完全燃烧热损失取值为15%； ηs—脱硫效率，%；本项目为0%； K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，K取最大值0.5。 经计算，ESO2=1.328t，即热风炉SO2排放量为1.328t/a，排放速率为0.738kg/h，排放浓度为91.12mg/m3 ③NOX 式中：ENOx----核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOX----锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本项目取170mg/m3； Q----核算时段内标态干烟气排放量，m3，取14574218.75； ηNOX----脱硝效率，%，本次取0； 由计算可得出NOX排放量为2.915t/a，0.661kg/h，排放浓度200mg/m3。 正常工况下废气源强核算结果见表4-1。 表4-1正常工况下废气源强核算表 类型; 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 (h/a). 核算 方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率 （%）; 核算 方法; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 有组织排放; 热风炉; 烟尘; 物料恒算法; 5612.6; 34; 布袋除尘器+25m烟囱; 99.5; 物料恒算法; 28.63; 0.227; 1800. SO2; 物料恒算法; 91.12; 0.738; -; -; 物料恒算法; 91.12; 0.738. NOx; 物料恒算法; 200; 1.619; -; -; 物料恒算法; 200; 1.619. 烟气黑度; -; -; -; -; -; -; <1（级）; -. 无组织排放; 原粮卸粮; 颗粒物; 系数法; -; 21.33; 减小装卸高度、密闭输送; 80; 系数法; -; 4.266; 450. 原粮筛分; 颗粒物; 系数法; -; 13.33; 密闭设备; 90; 系数法; -; 1.333; 450. 烘干塔; 颗粒物; 系数法; -; 3.333; 塔体两侧设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网; 70; 系数法; -; 0.9999; 1800. （6）非正常工况 污染物非正常排放情况为：热风炉除尘系统发生故障，污染物排放控制措施达不到应有效果，锅炉除尘器事故状态污染物去除效率按70%计，本项目热风炉年运行75天，每天工作24小时，每次污染物非正常排放情况发生时间不超过1小时，每年发生次数不超过1次。 大气污染物源强非正常工况排放核算见下表。 表4-2污染源非正常工况排放核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度; 非正常排放速率; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 热风炉; 除尘系统发生故障，除尘效率降至70%; 烟尘; 1683.78mg/m3; 13.62kg/h; ≤1h; ≤1次; 加强日常检修. （7）废气排放口基本情况 本项目废气排放口情况见下表。 表4-3废气排放口情况表 序号; 排放源; 排放口编号; 污染物种类; 排放口名称; 排放口类型; 坐标; 排气筒情况; 其他信息. 经度; 纬度; 高度; 内径; 排气温度. 1; 热风炉; DA003; 烟尘; 烟囱; 一般排放口; 132.82127147; 45.75741968; 25m; 0.8m; 120℃; /. SO2. NOx. 烟气黑度. （8）监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）确定本项目监测计划，具体见下表。 表4-4本项目污染源监测计划 类型; 监测项目; 监测点; 监测频率; 执行标准. 废气; 颗粒物、烟气黑度; 热风炉烟囱（DA003）; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准. SO2; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4二级标准. NOX; 1次/月; /. 颗粒物; 厂界上、下风向; 1次/季; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准. 颗粒物; 热风炉窑旁; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3标准. （二）污染治理措施可行性及环境影响分析 本项目建成后产生的废气主要包括无组织排放废气主要为装卸、输送废气，筛选工段废气，烘干工段废气。有组织排放的热风炉废气。 本项目灰渣存放在热风炉房灰渣仓内，密闭存放，及时清运处理，不会产生污染。 ①无组织废气 本项目所用提升、输送设备为密闭设备，原粮及烘干后的玉米、水稻均采用密闭输送设备输送，运行过程需加强输送设备的管理，做好设备密封工作，定期检修；废气污染源主要为卸粮工序产生的废气，烘干塔废气和热风炉烟气。 原粮卸粮过程中会产生粉尘，由于卸粮粉尘绝大多数将受到重力的作用回落到地面，采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施；采用密闭式设备，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔滤尘网过滤能有效控制大粒径粉尘的排放。采取以上措施后可使无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；炉窑周边无组织颗粒物满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3标准限值。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)要求：严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。本工程灰渣密闭存放，提升、输送、设备均为密闭设备，采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网。以上措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)无组织粉尘处置的可行技术。 ②有组织废气 本项目热风炉烟气经过布袋除尘器（除尘效率99.5%）处理后由1根25m高烟囱（DA003）排放，经处理后热风炉烟气中烟尘和烟气黑度排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准要求，SO2排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准要求。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）可知，本项目处理热风炉烟气采用的布袋除尘器为袋式除尘器，为其附录A“表A.1废气可行性技术参考表”中的可行技术，即本项目采用布袋除尘器处理可行。 综上所述，本项目采取的污染防治措施是可行的，产生的大气污染物经上述污染防治措施处理后均可达标排放，对周围大气环境保护目标产生的影响较小，可以接受。 （三）烟囱设置合理性分析 - 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中4.6烟囱高度要求，“各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m，当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上”。本项目热风炉烟囱高度25m，周边200m范围内最高建筑物建筑高度不超过20m，因此本项目热风炉烟囱符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）对于工业炉窑烟囱高度的要求。 2、废水 项目生产不用水，不新增定员，无新增生活用水，无新增生产废水和生活污水排放。 3、噪声 （一）源强核算 本项目噪声源主要为风机、滚筒筛等设备，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录E锅炉相关设备噪声源强参考值、根据设备类型经查找资料及类比现有工程设备情况可知，噪声值在70～85dB(A)之间，噪声源强见下表。 表4-4 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（声压级/dB（A））; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 热风炉; 热风炉风机; /; 30; 90; 8; 80; 采取低噪声设备，建筑物隔声、基础减振; 全天. 2; 烘干塔; 烘干塔; /; 30; 100; 20; 80. 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离（m）. X; Y; Z. 1; 热风炉; 热风炉; /; 75; 基础减振、厂房隔声等; 40; 45; 0.5; 5; 75; 昼间、夜间; 20; 61; 1. 2; 热风炉; 输送机; /; 80; 基础减 振、厂房隔声等; 38; 48; 1; 6; 75; 20; 64; 1. 3; 大米加工车间; 白米分级筛; /; 70; 基础减 振、厂房隔声等; 24; 30; 1; 3; 65; 20; 60; 1. 4; 大米加工车间; 色选机; /; 70; 基础减 振、厂房隔声等; 25; 30; 1; 3; 65; 20; 60; 1. 5; 大米加工车间; 抛光机; /; 70; 基础减 振、厂房隔声等; 26; 32; 1; 3; 65; 20; 60; 1. 6; 大米加工车间; 抛光机; /; 70; 基础减 振、厂房隔声等; 26; 31; 1; 3; 65; 20; 60; 1. 7; 大米加工车间; 砻谷机; /; 85; 基础减 振、厂房隔声等; 5; 35; 0.5; 5; 75; 20; 71; 1. 8; 大米加工车间; 碾米机; /; 85; 基础减 振、厂房隔声等; 15; 40; 0.5; 5; 75; 20; 71; 1. 9; 大米加工车间; 谷稻分离机; /; 85; 基础减 振、厂房隔声等; 20; 44; 0.5; 5; 75; 20; 71; 1. （二）噪声影响预测 预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式。 （1）室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下： －LTL 式中：LP——预测点的噪声级（dB）； Lw——声源声功率级（dB）； Q——室内空间指向因子，（完全自由空间Q=1，半自由空间Q=2，1/4自由空间Q=4，1/8自由空间Q=8） R——预测点离声源距离（m）； R——室内房间常数（由房间材料决定）； C——空气中的声速（m/s）； LTL——隔墙的传声损失（dB）。 （2）室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：LA（r）——预测点的噪声值，dB； LA（r0）——参照点的噪声值，dB； r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m； A——户外传播引起的衰减值，dB； Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB； Aatm——空气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB； Abar——屏障引起的衰减，dB； Ag——地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）； Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB（0.025dB/m）。 （3）噪声叠加公式： 式中：——预测点处的等效声级，dB（A）； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB（A）。 （4）预测结果 本项目采用了噪声治理措施，根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼间和夜间噪声级，本次噪声预测以厂区内产噪设备进行预测，所以用贡献值达标来判断，噪声影响预测结果见下表。 表4-6噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 现状值; 贡献值; 预测值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; /; /; 43.4; 43.4; /; /; 达标; 达标. 厂界北侧; /; /; 42.2; 42.2; /; /; 达标; 达标. 厂界西侧; /; /; 42.1; 42.1; /; /; 达标; 达标. 厂界南侧; /; /; 44.4; 44.2; /; /; 达标; 达标. 东侧居民1#; 52; 41; 39.2; 39.2; 52.2; 43.2; 达标; 达标. 东侧居民2#; 51; 42; 44.5; 44.5; 51.9; 46.4; 达标; 达标. 东侧居民3#; 51; 41; 40.7; 40.7; 51.4; 43.9; 达标; 达标. （三）监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)确定本项目监测计划，具体见下表。 表4-7本项目污染源监测计划 监测项目; 监测指标; 监测点位置; 最低监测频率; 执行标准. 厂界噪声; 等效声级和最大声级; 厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （四）污染防治措施及环境影响分析 （1）选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下选择低噪声设备，从源头上降低噪声。 （2）合理布局：在满足生产的前提下综合考虑，设备布置时考虑声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局，进一步降低厂界噪声，将高噪声设备安置在建筑物中部及远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，减轻各类声源对周围环境的影响。 （3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）对烘干塔、风机等高噪声设备加装减振基础，安装减振垫，风机设置减振底座，加装隔声罩，并在风机进、出风口装设消音器。 （5）维护路面，使路面状况良好，低速运行，禁止鸣笛，文明驾驶。 通过采取以上措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，距离厂区13m东侧居民处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，综上所述，从噪声影响角度，本项目对周围声环境影响较小，本项目建设是可行的。 4、固体废物 （一）主要污染物及源强 本项目固体废物主要为一般工业固体废物。筛分工序中产生的杂质（土石颗粒），除尘系统收尘和热风炉灰渣，废布袋。 （1）杂质 类比现有工程，原粮杂质产生量约为原料烘干量的0.1%，本项目年烘干粮食60000t，则原粮筛分除杂工序中产生的杂质量约为60t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024版），原粮杂质分类代码为“900-099-S64”，用编织袋装袋，交由环卫部门统一清理。 （2）炉渣 本项目生物质燃料使用量共计3125t，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），本项目生物质蒸汽锅炉炉渣污染物采取物料衡算法计算。 式中：Ehs——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，3125； Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目Aar取值4.65； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取15； Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg，根据附件4，取14.4。 计算得到灰渣量为145.512t/a，其中飞灰量（即热风炉烟气中颗粒物产生量）为81.8t/a，则热风炉炉底灰渣产生量为63.712t/a。根灰渣分类代码为“900-099-S03”，热风炉除尘系统收尘和热风炉灰渣其成分属于草木灰，草木灰是由植物燃烧后的残余物形成的，主要成分是、硅酸盐、钙盐、以及钾的化合物，是制砖铺路的原材料，热风炉除尘系统收尘和热风炉灰渣统一收集暂存于灰渣仓中，用编织袋装袋，外售综合利用。 （3）除尘系统收尘 热风炉除尘系统收尘量为81.391t/a。对照《固体废物分类与代码目录》（2024版），除尘系统收尘分类代码为“900-099-S03”。 （4）烘干塔及筛分粉尘 烘干塔除尘系统收尘量为4.2t/a，筛分工序除尘系统收尘量为5.4t/a， 筛分工序和烘干塔除尘系统收尘集中收集后用编织袋装袋，不在厂内暂存，及时运至环卫部门指定清运地点，由环卫部门统一清运处理。 （5）废布袋 本项目除尘系统所用布袋需要定期更换，类比现有工程，每年更换一次，一次产生量约为0.1t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024版），废布袋分类代码为“900-099-S59”，废布袋用编织袋装袋，交由市政环卫部门进行清运处理，不在厂内暂存。 综上所述，本项目固体废物处置率100%。 （二）、环境管理要求 （1）一般工业固体废物的环境管理 ①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 ④未接触试剂的废土样暂存于按照防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设的一般工业固体废物暂存区内，采用袋装暂存，按照一般工业固体废物处置，交由市政部门处置。 ⑤一般固体废物储存处按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的相关规定要求设置环境保护图形标志。同时，一般固体废物储存处按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的相关规定要求，采取相应的防渗漏措施。 项目固废产生情况详见表4-8。 表4-8固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 来源; 种类; 固废属性; 代码; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量（t/a）; 工艺; 处置量（t/a）. 筛分工序; 筛分杂质; 一般工业固体废物; 900-099-S64; 类比法; 60; 集中收集; 60; 环卫部门清运处理. 收尘; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 类比法; 5.4; 5.4; 环卫部门清运处理. 热风炉除尘器; 收尘; 一般工业固体废物; 900-099-S03; 物料衡算; 81.391; 81.391; 综合利用. 废布袋; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 类比法; 0.1t/a; 0.1t/a; 环卫部门清运处理. 热风炉; 灰渣; 一般工业固体废物; 900-099-S03; 物料衡算; 63.712; 63.712; 综合利用. 烘干塔; 收尘; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 系数法; 4.2; 4.2; 环卫部门清运处理. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 热风炉 | 颗粒物 | 布袋除尘器（效率99.5%）+25m高烟囱 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  |  | SO2 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准 |
|  |  | NOx |  | / |
|  | 热风炉房门窗处颗粒物 | 颗粒物 | / | 《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中标准限值 |
|  | 原粮卸粮 | 颗粒物 | 减小装卸高度、密闭输送 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 原粮筛分 | 颗粒物 | 密闭设备 |  |
|  | 烘干塔 | 颗粒物 | 烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 排入防渗旱厕，定期清掏 | 不外排 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 低噪声设备、隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 热风炉除尘系统收尘、热风炉灰渣统一收集暂存于灰渣仓中定期外售综合利用。 筛分工序杂质、烘干塔除尘系统收尘，由环卫部门统一清运处理；均不在厂内暂存。 废布袋由厂家更换后回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目不涉及风险物质，无需开展环境风险分析。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。 本项目应在环评文件审批后，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》实行简化管理，按照简化管理要求申领排污许可证。 ②工作区内需指定专门的人员，在本项目实施时严格执行“三同时”制度，保证项目运营时三废均能得到有效处理后达标排放。在日常生产中，应加强环保管理，大力推行清洁生产，并加强职工对污染要“以防为主，防治结合”的认识。另外，应加强对设备运行状况的检查，对三废处理装置要定期检修，以确保污染物达标排放。按照相关要求，对排污口进行规范化管理，在正确的排放点位设置标识，以便进行自主验收和规范化管理。 |  |  |  |

# 六、结论

项目符合国家产业政策要求，符合鸡西市“三线一单”及其他环保政策相关规定，选址合理，污染防治措施合理有效，污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。在采纳本报告表所提出的污染治理，并在各种污染治理措施落实良好的前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工业粉尘 | / |  | 4.32t/a |  | 4.32t/a | +4.32t/a |
|  | 颗粒物 | 0.402t/a |  | 0.409t/a |  | 0.811t/a | +0.409t/a |
|  | SO2 | 1.09t/a |  | 1.328t/a |  | 2.418t/a | +1.328t/a |
|  | NOX | 2.181t/a |  | 2.915/a |  | 5.096t/a | +2.915/a |
| 固体废物 | 热风炉布袋除尘器收尘 | / |  | 81.391t/a |  | 81.391t/a | +81.391t/a |
|  | 废布袋 | / |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 热风炉灰渣 | 234t/a |  | 63.712t/a |  | 303.74t/a | +63.712t/a |
|  | 烘干塔收尘 | / |  | 4.2t/a |  | 4.2t/a | +4.2t/a |
|  | 筛分杂质 | / |  | 60t/a |  | 60t/a | +60t/a |
|  | 筛分工序收尘 | / |  | 5.4t/a |  | 5.4t/a | +5.4t/a |
| 危险废物 | / | / |  | / |  | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件1营业执照

附件2企业现有工程现状评估备案回执

附件3证明

# 附件4土地性质证明

# 附件5现有工程排污登记回执

# 附件6检测报告

# 附件7燃料检测报告

# 附件8总量计算说明

1、热风炉烟气

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》 (HJ1121-2020) 中表6取值表计算本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物绩效值。本项目所用燃料收到基低位发热量为14.4MJ/kg，由于实际热值介于于12.56和14.65之间，采用排污许可证申请核发技术规范表6插值法计算绩效值。经计算可知本项目绩效值为：

颗粒物绩效值：0.204+(14.40-12.56)÷(14.65-12.56)×(0.228-0.204)=0.225kg/t燃料；

二氧化硫绩效值：0.679+(14.40-12.56)÷(14.65-12.56)×(0.759-0.679)=0.749kg/t燃料；

氮氧化物绩效值：2.037+(14.40-12.56)÷(14.65-12.56)×(2.277-2.037)=2.248kg/t燃料。

颗粒物绩效值=0.225kg/t原料

二氧化硫绩效值=0.749kg/t原料

氮氧化物绩效值=2.248kg/t原料

采用差值法计算得到其对应的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的绩效值分别为0.225kg/t燃料、0.749kg/t燃料、2.248kg/t燃料。

（1）本项目烘干塔的烘干用热由一台16t/h热风炉提供，燃料为生物质成型燃料，消耗量为3125t/a。热风炉运行时会产生和排放烟尘、SO2、NOx等污染物。本项目烟气量的核算参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中绩效值法计算，排放量计算公式：

M=R×G×10

式中：M—排放口年排放量， t；

R—燃料耗量，万t或万m3，本项目取0.3125万t；

G—绩效值，kg/t燃料，

则本项目的许可排放量为：

颗粒物核定排放量为0.3125×0.225×10=0.703t/a；

二氧化硫核定排放量为0.3125×0.749×10=2.341t/a；

氮氧化物核定排放量为0.3125×2.248×10=7.025t/a

综上所述，颗粒物核定排放量为0.703t/a，二氧化硫核定排放量为2.341t/a，氮氧化物核定排放量为7.025t/a。

- （2）企业现有工程烘干用热由一台10t/h热风炉提供，燃料为生物质成型燃料，本项目生物质燃料量平均值为2138t/a。

- 热风炉运行时会产生和排放烟尘、SO2、NOx等污染物。本项目烟气量的核算参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中绩效值法计算，排放量计算公式：

M=R×G×10

式中：M—排放口年排放量， t；

R—燃料耗量，万t或万m3，本项目取0.2138万t；

G—绩效值，kg/t燃料，

则本项目的许可排放量为：

颗粒物核定排放量为0.2138×0.212×10=0.453t/a；

二氧化硫核定排放量为0.2138×0.705×10=1.507t/a；

氮氧化物核定排放量为0.2138×2.116×10=4.524t/a

综上所述，颗粒物核定排放量为0.453t/a，综上热风炉颗粒物核定排放量为1.507t/a，氮氧化物核定排放量为4.524t/a。

2、工业粉尘

本项目原粮卸料总量为60000吨，粉尘产生量为9.6/a，卸粮时间按每天6h，年工作75天计，产生速率为21.33kg/h，粮食装卸粉尘绝大多数将受到重力的作用回落到地面，根据企业提供数据及查阅相关资料，采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施，可使粉尘降低约80%，粉尘排放量为4.266kg/h、1.92t/a。

本项目原粮烘干过程中会有粉尘产生，进入烘干塔原粮量为60000t/a，则产生粉尘量6.0t/a，烘干塔工作时间按每天24h，年工作75天计，产生速率3.333kg/h，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔滤尘网过滤能有效控制大粒径粉尘的排放，根据企业提供数据及查阅相关资料，除尘效率可达70%，烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，排放速率为0.9999kg/h，排放量为1.80t/a。

本项目筛分原粮量60000吨，则粉尘产生量为6.0t/a，原粮筛分时间按每天6h，年工作75天计，产生速率为13.33kg/h，采用密闭式环保设备，滚筒筛外部被密封隔离罩所密封，根据企业提供数据及查阅相关资料，原粮筛分粉尘排放量约为产生量的10%，则筛分粉尘排放量为1.333kg/h、0.6t/a

综上所述，本项目无组织粉尘排放总量=1.92t/a+1.80t/a+0.6t/a=4.32t/a

表1  本项目总量控制指标   单位：t/a

| 指标 | 工业粉尘 | 颗粒物（烟尘） | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测量 | 4.32 | 0.409 | 1.328 | 2.915 |
| 核定量 | 4.32 | 0.703 | 2.341 | 7.025 |

表2  现有工程总量控制指标   单位：t/a

| 指标 | 颗粒物（烟尘） | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测量 | 0.402 | 1.09 | 2.181 |
| 核定量 | 0.453 | 1.507 | 4.524 |

# 附件9生态环境分区管控分析报告

# 附件10 2016年燃料检测报告

# 附件11证明

附图1地理位置图

# 附图2本项目平面布置图

# 附图3环境保护目标分布图

# 附图4厂区四周环境现状

| 东侧 | 南侧 |
| --- | --- |
| 西侧 | 北侧 |